IoT: Qualquer objeto físico conectado com outro pela internet

Bases do iot:

- Hardware: sensores e atuadores

- Conectividade: redes e protocolos

- Processamento de dados: cloud / edge / on-device / IA / analytics

Exemplo: Fazenda inteligente.

- Hardware: sensor de umidade no solo

- Conectividade: LoRaWAN transmite o dado a 10km sem fio

- Inteligência: algoritmo na nuvem decide acionar a irrigação

Conceitos fundamentais:

- A tecnologia está em todo lugar de forma invisível

- Conectividade entre dispositivos

- Dispositivos tomam decisões simples sem intervenção humana

- Tem sensores

IIoT: é o IoT na indústria (tem mais regras)

| | IoT (consumidor) | IIoT (industrial) |

|---|---|---|

| Foco | Comodidade | Eficiência e segurança |

| Falha tolerada? | Sim (inconveniente) | Não (pode matar gente) |

| Precisão | Moderada | Altíssima |

| Ciclo de vida | 2–5 anos | 10–30 anos |

| Exemplo | Smartwatch | Sensor de pressão em refinaria |

Hardware IIoT precisa:

- Operar entre **-40°C e 85°C**

- Resistir a vibração, poeira e umidade (certificações IP)

- Funcionar por **anos sem manutenção** (às vezes em locais inacessíveis)

- Ter **ciclo de vida longo** — compatível com máquinas de 20 anos

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Protocolo para iot

- Estrutura html:

Método: Get, Post, Put, Patch, Delete, Info

Url: domínio.com/mobile/home

Parâmetros: ?q=busca

Header: token, tipo de dados

Body: Dados do formulário

- Estrutura MQTT:

Método: Publisher, Subscriber

Url: domínio.com

Topico: mobile/home

Body: payload

LoRaWAN: Pega super longe, mas é super lerdo

Com o IoT dispositivos interagem com aplicações (se protocolo http, não funciona bem porque ele sempre precisa da resposta de alguém para ir para a próxima etapa e o dispositivo é limitado, por isso mqtt é melhor, é assíncrono)

http – mensagens passam pelo servidor, mqtt usa uma pessoa de intermediário (o nome da pessoa é broker, um serviço de mensageria)

Pós 4ºrevolução industrial existem dois tipos de dispositivos:

- Microcontroladores: ESP32

- CLP

Stack ming: união de ferramentas para gerenciamento de dados IoT (MQTT na verdade é o broker) (é nessa ordem mesmo a comunicação), ela tira a despendencia do dispositivo/usuário com aplicação, serve para não sobrecarregar o back-end

Broker não processa, NodeRED faz isso

CLP pode se comunicar diretamente com NodeRED

Influx é um banco para IoT (específico para series temporais)

Grafana para visualização (tipo power bi)

O nosso back-end em java se conecta diretamente com o influx

Lorawan:

Usa o Chirp Spread Spectrum (CSS), ou seja, alterna entre os sinais de frequência para ir para o que é menos trafegado no momento, evitando conflitos, mas correndo o risco de perder dados ao trocar. Pró: Longa distância. Contra: não aguenta quase nada de peso, só dispositivo IoT mesmo

Classes Lorawan:

- A: Maior economia, protocolo ALOHA, hibernação profunda, bateria em 1ºlugar

- B: Intermediário, comunicação sincronizada, janelas programadas.

- C: Rede elétrica, escuta contínua, sem latência, exige fonte de energia externa.

NB-IoT (LTE Cat-NB): Pequenos volumes de dados

LTE-M: Altos volumes de dados

Ferramenta Simbuild: transforma a lógica na biblioteca do sistema

- Stack ming: cuida do iot

Stack web: sai do iot, vai para a internet

### Conceitos-chave da Indústria 4.0

**Gêmeo Digital (Digital Twin)**

É uma cópia virtual de um equipamento real, alimentada em tempo real por sensores. Serve para simular cenários sem arriscar o equipamento físico.

> Exemplo: antes de aumentar a velocidade de uma linha de produção, você testa no gêmeo digital. Se ele quebrar na simulação, você evitou um prejuízo real.

**Manutenção Preditiva**

Em vez de esperar quebrar (reativa) ou trocar por calendário (preventiva), você monitora sinais contínuos e age quando os dados indicam desgaste.

> Exemplo: um sensor de vibração num motor elétrico detecta que a frequência de oscilação aumentou 15% nas últimas 48h. O sistema agenda automaticamente a troca do rolamento para o próximo fim de semana — antes de qualquer falha visível.

### Convergência TI/OT — por que isso importa?

- **TI (Tecnologia da Informação):** prioridade = **Confidencialidade** → dados não podem vazar

- **OT (Tecnologia Operacional):** prioridade = **Disponibilidade** → a máquina não pode parar

> Conflito clássico: o time de TI quer aplicar um patch de segurança urgente no sistema. O time de OT diz "não pode reiniciar agora, a linha está produzindo". Esse atrito é real e é um dos maiores desafios da IIoT.

### Tipos de sensores — o que cada um detecta

**Vibração (MEMS capacitivo ou piezoelétrico)**

> Exemplo: um sensor de vibração num compressor detecta que ele está "tremendo" mais do que o normal. Isso indica desbalanceamento ou desgaste de rolamento — invisível a olho nu, mas capturável a 20.000 Hz.

- **Piezoelétrico:** cristal cerâmico que gera carga elétrica quando comprimido. Ótimo para altas frequências.

- **MEMS capacitivo:** menor, mais estável termicamente, recupera rápido após choques.

**Temperatura**

> Exemplo: câmera infravermelha varre um painel elétrico à noite e identifica um ponto quente num disjuntor — sinal de conexão frouxa que poderia causar incêndio. Tudo sem desligar nada.

**Acústico / Ultrassônico**

> Exemplo: sensor ultrassônico detecta o chiado de um vazamento de ar comprimido numa tubulação. O ouvido humano não escuta (frequência acima de 20kHz), mas o sensor sim.

**Pressão e fluido**

> Exemplo: sensor de pressão numa bomba hidráulica detecta queda brusca — sinal de cavitação (bolhas de vapor que destroem o impelidor). Alerta gerado antes da falha mecânica.

### Segurança em hardware

**Root of Trust (Raiz de Confiança)**

É um chip criptográfico dedicado (ex: ATECC608A) que guarda as chaves de segurança de forma isolada do processador principal. Mesmo que o firmware seja comprometido, as chaves ficam protegidas.

> Analogia: é como um cofre dentro do cofre. Mesmo que alguém invada sua casa (firmware), o cofre interno (chip criptográfico) continua intacto.

**Senhas hard-coded são ilegais**

Vários países já proibiram dispositivos IoT com senhas padrão gravadas no código (tipo `admin/admin`). O hardware precisa gerar ou receber uma identidade única na fabricação.

### FPGAs e redundância tripla (TMR)

Em sistemas onde falha = desastre (usinas nucleares, aviação), usa-se **Triple Modular Redundancy**: três sensores fazem a mesma medição simultaneamente. O sistema usa o resultado da maioria (2 de 3). Se um falhar, os outros dois continuam operando normalmente.

> Analogia: três juízes julgam o mesmo caso. Se um deles errar, os outros dois garantem o veredicto correto.

---

## 3. Edge Computing (Computação de Borda)

### O problema da nuvem centralizada

Imagina uma fábrica com 500 sensores enviando dados a cada segundo para a nuvem. Agora imagina que o robô de solda precisa de uma decisão em **2 milissegundos**. O dado vai para São Paulo, é processado, volta — isso leva 50ms no mínimo. O robô já errou a solda.

**Problemas concretos:**

- **Latência:** tempo de ida e volta até a nuvem é incompatível com controle em tempo real

- **Banda:** 500 sensores × dados contínuos = rede saturada

- **Custo:** armazenar e processar tudo na nuvem é caro

- **Dependência:** se a internet cair, a fábrica para?

### A solução: processar onde os dados nascem

```

Sem Edge:   Sensor ──────────────────────→ Nuvem → Decisão (50ms+)

Com Edge:   Sensor → Gateway (Edge) → Decisão (2ms)

↓

Nuvem (só o resumo)

```

**O que o edge faz localmente:**

- Filtra dados irrelevantes (não manda ruído para a nuvem)

- Executa modelos de ML embarcados

- Toma decisões autônomas

- Envia apenas eventos relevantes ou dados consolidados

> Exemplo lúdico: em vez de mandar cada foto tirada por uma câmera de segurança para a nuvem (gigabytes por hora), o edge processa localmente e só envia um alerta quando detecta uma pessoa não autorizada.

### Fog Computing — a névoa

É a camada entre o edge e a nuvem. Se o edge é o processamento no próprio dispositivo/gateway, a fog é uma camada um pouco mais acima — servidores locais no prédio, por exemplo.

```

[ Dispositivo ] → [ Edge ] → [ Fog ] → [ Cloud ]

sensor          gateway    servidor    AWS/Azure

local

```

> Analogia climática (que dá o nome): a névoa (fog) fica entre o chão (edge) e as nuvens (cloud). Ela está mais perto do chão do que as nuvens, mas não é o chão.

**Quando escolher fog em vez de edge puro?**

Essa é a pergunta que uma prova faria. A diferença prática:

- **Edge puro:** o gateway da máquina decide sozinho. Latência mínima, mas poder computacional limitado.

- **Fog:** um servidor local no prédio (ou na fábrica) agrega dados de vários gateways, aplica regras mais complexas e ainda responde em milissegundos — sem precisar sair para a internet.

> Exemplo: 50 robôs numa linha de montagem. Cada robô tem seu edge (gateway local). O servidor fog da fábrica recebe dados de todos os 50, detecta que a linha inteira está desacelerando (padrão que nenhum robô vê sozinho) e aciona um alerta de gargalo. A nuvem só recebe o relatório consolidado do turno.

| | Edge | Fog | Cloud |

|---|---|---|---|

| Onde fica | No dispositivo/gateway | Servidor local (prédio/fábrica) | Data center remoto |

| Latência | ~1–5ms | ~5–20ms | ~50–200ms |

| Visão dos dados | Um dispositivo | Vários dispositivos locais | Toda a empresa |

| Exemplo | Parar robô se vibração > limite | Detectar gargalo na linha inteira | Treinar modelo de IA com 1 ano de dados |

### Edge + Cloud: parceiros, não concorrentes

| | Edge | Cloud |

|---|---|---|

| Velocidade | Milissegundos | Segundos a minutos |

| Função | Decisão tática imediata | Análise estratégica |

| Exemplo | "Parar robô agora" | "Treinar modelo de IA com 6 meses de dados" |

| Armazenamento | Temporário | Histórico longo prazo |

---

## 4. Protocolos IIoT

### MQTT — o mais popular

**Modelo:** Publish/Subscribe com broker central

```

Sensor ──publica──→ [ BROKER ] ──distribui──→ Dashboard

──distribui──→ Banco de dados

──distribui──→ Sistema de alertas

```

> Analogia: é como um grupo de WhatsApp. O sensor "posta" a mensagem no grupo (broker). Quem quiser receber, entra no grupo (subscribe). O sensor não precisa saber quem está lendo.

**Por que é tão usado:**

- Levíssimo (cabeçalho de apenas 2 bytes)

- Funciona em redes instáveis

- Desacopla quem envia de quem recebe

- Escala facilmente (adiciona consumidores sem mudar o sensor)

**Exemplo de tópico MQTT:**

```

fabrica/linha1/maquina3/temperatura  →  valor: 72.4

fabrica/linha1/maquina3/vibracao     →  valor: 1.8

```

### QoS — Qualidade de Serviço no MQTT

Um conceito que cai muito em prova e que o guia não pode ignorar: o MQTT tem três níveis de garantia de entrega, chamados **QoS (Quality of Service)**.

| Nível | Nome | Comportamento | Quando usar |

|-------|------|---------------|-------------|

| **QoS 0** | At most once | Dispara e esquece. Sem confirmação, sem reenvio. | Leituras de temperatura onde perder uma não importa |

| **QoS 1** | At least once | Garante entrega, mas pode duplicar. O broker reenvia até receber confirmação. | Alertas que não podem ser perdidos, mas duplicata é tolerável |

| **QoS 2** | Exactly once | Entrega garantida e sem duplicatas. Mais lento (4 trocas de mensagem). | Comandos de atuação (abrir válvula, acionar relé) onde duplicar é perigoso |

> Exemplo prático: imagine um sensor de temperatura publicando a cada segundo — QoS 0 é suficiente, perder uma leitura não muda nada. Agora imagine um comando para abrir uma válvula de gás — QoS 2 é obrigatório. Executar duas vezes pode ser catastrófico.

> Analogia: QoS 0 é um bilhete jogado pela janela. QoS 1 é uma carta registrada (você sabe que chegou, mas pode ter chegado duas vezes). QoS 2 é um contrato assinado com protocolo — chegou exatamente uma vez.

---

### XMPP — quando identidade importa

**Modelo:** Mensagens XML com presença

> Analogia: é como o MSN Messenger das máquinas. Você sabe se o dispositivo está "online", "ocupado" ou "offline". E pode mandar mensagem diretamente para ele.

**Diferencial:** o conceito de **presença** — saber o estado do dispositivo em tempo real.

**Quando usar:** quando você precisa enviar comandos diretos a um dispositivo específico e precisa confirmar que ele está ativo antes.

> Exemplo: sistema de manutenção remota que precisa saber se o CLP da linha 3 está online antes de enviar um comando de reconfiguração.

---

### DDS — tempo real crítico sem broker

**Modelo:** Peer-to-peer, sem intermediário

```

Sensor ←──────────────────→ Atuador

←──────────────────→ Dashboard

←──────────────────→ Sistema de controle

```

> Analogia: em vez de mandar carta pelo correio (broker), você fala diretamente com a pessoa. Mais rápido, sem intermediário, mas exige que você saiba o endereço de todos.

**Por que sem broker?** Eliminar o intermediário reduz latência ao mínimo absoluto. Em robótica cirúrgica ou veículos autônomos, cada milissegundo conta.

**Foco no dado, não na mensagem:** o DDS é *data-centric* — o sistema gerencia o estado atual do dado, não o fluxo de mensagens.

---

### AMQP — confiabilidade corporativa

**Modelo:** Filas com exchanges (roteadores de mensagens)

```

Produtor → [ Exchange ] → Fila A → Consumidor 1

→ Fila B → Consumidor 2

→ Fila C → Consumidor 3

```

> Analogia: é como uma agência de correios sofisticada. A mensagem entra, o exchange decide para qual "caixa postal" (fila) ela vai, e o destinatário busca quando estiver pronto. Se o destinatário estiver offline, a mensagem fica guardada na fila.

**Diferencial do MQTT:** a mensagem persiste na fila até ser processada. Garante entrega mesmo com falhas temporárias.

**Quando usar:** integração com sistemas corporativos (ERP, SAP), onde a perda de uma mensagem pode significar um pedido perdido ou um registro contábil errado.

---

### OPC UA — o padrão da automação industrial

**Modelo:** Cliente-servidor (e PubSub mais recente)

**Diferencial:** não entrega só o valor, entrega **contexto semântico**.

> Exemplo MQTT: `72.4`

> Exemplo OPC UA: `temperatura_oleo_motor_linha1 = 72.4°C | status: OK | unidade: Celsius | timestamp: 14:32:01 | limite_alarme: 85°C`

**Segurança nativa:** criptografia e certificados X.509 no nível de aplicação — não precisa depender só da rede.

**Quando usar:** comunicação entre CLP e sistema SCADA na rede local da fábrica.

---

### Comparativo rápido

| Protocolo | Broker? | Latência | Melhor para |

|-----------|---------|----------|-------------|

| MQTT | Sim | Baixa | Telemetria de sensores, IoT em geral |

| XMPP | Sim | Média | Presença/estado de dispositivos |

| DDS | Não | Mínima | Robótica, tempo real crítico |

| AMQP | Sim | Média | Integração corporativa, filas |

| OPC UA | Não (C/S) | Baixa | Automação local, CLP/SCADA |

---

## 5. Conectividade

### Escolhendo a tecnologia certa

A pergunta central é: **qual o trade-off entre alcance, consumo e velocidade que minha aplicação tolera?**

```

VELOCIDADE

↑

│  Wi-Fi ●

│         EtherCAT ●

│  5G ●

│

│         BLE ●

│  Zigbee ●

│

│  NB-IoT ●

│  LoRaWAN ●

└──────────────────────→ ALCANCE

```

### Tabela de tecnologias

| Tecnologia | Alcance | Consumo | Taxa de dados | Caso de uso |

|-----------|---------|---------|---------------|-------------|

| Wi-Fi | ~100m | Alto | Até 600 Mbps | Câmeras, monitoramento intenso |

| BLE | ~50m | Muito baixo | Médio | Wearables, beacons |

| Zigbee | ~300m (mesh) | Baixo | 250 kbps | Redes de sensores em prédios |

| LoRaWAN | >10 km | Muito baixo | ~50 kbps | Sensores rurais, medidores remotos |

| NB-IoT | Cobertura 4G | Médio | ~50 kbps | Ativos urbanos com QoS garantido |

| 5G URLLC | Amplo | Variável | Gbps, 1.2ms | Robótica, AGVs, cirurgia remota |

| EtherCAT | Local (cabo) | — | <0.5ms latência | Controle de robôs, malha fechada |

### LoRaWAN na prática

> Exemplo: produtor rural instala sensores de umidade do solo em 50 pontos espalhados por 500 hectares. Cada sensor envia uma leitura por hora. Com LoRaWAN, um único gateway cobre toda a fazenda, e as baterias duram **mais de 10 anos**. Com Wi-Fi, precisaria de dezenas de roteadores e trocar bateria todo mês.

### 5G e URLLC — por que é revolucionário

O 5G tem três "modos":

- **eMBB** (Enhanced Mobile Broadband): velocidade alta para streaming, AR/VR

- **mMTC** (Massive Machine Type Communications): suporta milhões de sensores por km²

- **URLLC** (Ultra-Reliable Low Latency): **latência de 1.2ms** com altíssima confiabilidade

> O URLLC é o que permite substituir cabos em robótica industrial. Antes, um robô de precisão precisava de cabo porque wireless tinha latência imprevisível. Com 5G URLLC, dá para ter robôs móveis sem fio com a mesma confiabilidade de um cabo.

### TSN — unindo TI e OT na mesma rede

**Time-Sensitive Networking (IEEE 802.1):** extensão do Ethernet padrão que adiciona garantias de tempo.

> Problema clássico: na mesma rede Ethernet, um vídeo de câmera de segurança (tráfego best-effort) competia com o sinal de controle de um robô (tráfego crítico). O robô podia receber o comando com atraso variável — inaceitável.

> Com TSN: o tráfego crítico tem "faixa exclusiva" garantida. O vídeo e o controle do robô coexistem na mesma rede sem interferência.

### Retrofit — modernizando máquinas antigas

**O problema:** a fábrica tem tornos de 1995 que funcionam perfeitamente, mas são "mudos" — não geram dados digitais.

**A solução (sem substituir a máquina):**

1. Instala sensor de vibração externo (não invasivo) no motor

2. Conecta a um NodeMCU/ESP8266 (~R$30)

3. ESP8266 publica dados via MQTT no broker

4. Gateway converte Modbus (protocolo do CLP antigo) para MQTT

5. Dashboard mostra OEE em tempo real

**Custo:** até 90% menor que comprar uma máquina nova com IIoT nativo.

### Simuladores de rede

Quando não tem hardware disponível para testar uma rede de 200 sensores:

| Simulador | Foco | Quando usar |

|-----------|------|-------------|

| **Cooja** | Contiki OS, redes de sensores | Simular nós com recursos limitados |

| **NS-3** | Matemático, altíssima escala | Pesquisa acadêmica, grandes redes |

| **TOSSIM** | TinyOS | Simular comportamento de motes TinyOS |

| **Wokwi** | Arduino/ESP32 no browser | Prototipagem rápida sem hardware |

---

## 6. Plataformas IIoT e Stack MING

### O que é a Stack MING?

É o "LAMP stack" do mundo IIoT — uma combinação padronizada de ferramentas open-source que cobre todo o pipeline de dados industriais.

```

MING = Mosquitto + InfluxDB + Node-RED + Grafana

```

### Pipeline completo

```

[ Sensor / Máquina ]

↓  publica MQTT

[ M — Mosquitto ]        ← broker MQTT, recebe telemetria

↓  subscreve

[ N — Node-RED ]         ← processa, transforma, roteia

↓  escreve

[ I — InfluxDB ]         ← banco de séries temporais

↓  consulta

[ G — Grafana ]          ← dashboard, alertas, visualização

↓

[ Engenheiro / Operador ]

```

### M — Mosquitto (o carteiro)

É o broker MQTT. Recebe mensagens dos sensores e distribui para quem estiver inscrito.

> Analogia: é o servidor de e-mail da fábrica. Os sensores "enviam e-mails" (publicam), e os sistemas interessados têm a "caixa de entrada" configurada (subscribe). O Mosquitto garante que cada mensagem chegue ao destino certo.

**Configuração mínima:** porta 1883 (sem TLS) ou 8883 (com TLS).

---

### I — InfluxDB (o arquivo histórico)

Banco de dados especializado em **séries temporais** — dados que têm um timestamp associado.

**Por que não usar MySQL ou PostgreSQL?**

> Imagine gravar uma leitura de temperatura a cada segundo, de 500 sensores, por 1 ano. São **15 bilhões de registros**. Um banco relacional travaria. O InfluxDB é otimizado exatamente para isso: escrita rápida, compressão eficiente, consultas por intervalo de tempo.

**Conceitos importantes:**

- **Bucket:** onde os dados ficam armazenados (com política de retenção)

- **Measurement:** equivale a uma "tabela" (ex: `vibration_metrics`)

- **Field:** o valor medido (ex: `value: 2.3`)

- **Tag:** metadado indexado (ex: `sensor_id: vibration_01`)

**Exemplo de query em Flux (linguagem do InfluxDB):**

```flux

from(bucket: "lab_industrial")

|> range(start: -1h)

|> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "vibration_metrics")

|> filter(fn: (r) => r["sensor_id"] == "vibration_01")

```

> "Me dá todas as leituras de vibração do sensor 01 na última hora."

---

### N — Node-RED (o encanador)

Plataforma **low-code** baseada em fluxos visuais. Você conecta "nós" (nodes) arrastando e soltando, sem escrever muito código.

> Analogia: é como montar um encanamento. Cada nó é um cano com uma função. Você conecta: entrada MQTT → transforma JSON → filtra valores → escreve no InfluxDB. O dado "flui" pelo encanamento.

**Fluxo típico em laboratório:**

```

[MQTT In] → [Function] → [InfluxDB Out]

↓

[Debug]

```

**O que o Function node faz (JavaScript):**

```javascript

// Recebe dado bruto do sensor

let rawData = JSON.parse(msg.payload);

// Formata para o InfluxDB

msg.payload = [{

measurement: "vibration_metrics",

fields: { value: rawData.value },

tags: { sensor_id: rawData.sensor, machine: "Torno_01" }

}];

return msg;

```

---

### G — Grafana (o painel de controle)

Interface de visualização que consulta o InfluxDB e exibe dashboards interativos.

> Analogia: é o painel do carro. O motor (InfluxDB) tem todos os dados, mas você precisa do painel (Grafana) para ver a velocidade, temperatura e nível de combustível de forma legível.

**Funcionalidades importantes:**

- Gráficos de séries temporais em tempo real

- **Thresholds (limites):** linha vermelha que aparece quando vibração passa de 4.0 mm/s

- **Alertas:** envia e-mail/Slack quando um limite é ultrapassado

- Suporte nativo ao InfluxDB como data source

---

### Orquestração com Docker Compose

Todos os serviços da Stack MING rodam em containers Docker isolados, mas na mesma rede interna.

```yaml

services:

mosquitto:    # porta 1883

influxdb:     # porta 8086

nodered:      # porta 1880  (depende do mosquitto e influxdb)

grafana:      # porta 3000  (depende do influxdb)

```

> Analogia: Docker Compose é como um condomínio. Cada serviço mora no seu apartamento (container) isolado, mas todos compartilham a mesma rede interna do condomínio. O Node-RED "visita" o Mosquitto e o InfluxDB sem precisar sair para a internet.

**Vantagem:** roda num Raspberry Pi, num PC industrial ou numa VM na nuvem — sem mudar nada.

---

### RAMI 4.0 — o modelo de referência

**Reference Architectural Model for Industry 4.0** — framework que organiza como os sistemas da Indústria 4.0 se relacionam.

Fluxo básico:

```

Dispositivo → Comunicação → Processamento → Armazenamento → Visualização

(sensor)     (MQTT/OPC UA)  (Node-RED)      (InfluxDB)      (Grafana)

```

A Stack MING implementa exatamente esse fluxo na prática.

---

## 7. Tópicos Extras (que provavelmente também caem)

### Manutenção: reativa vs preventiva vs preditiva

| Tipo | Quando age | Custo | Risco |

|------|-----------|-------|-------|

| **Reativa** | Depois que quebrou | Alto (parada não planejada) | Alto |

| **Preventiva** | Por calendário (ex: a cada 3 meses) | Médio (troca peças boas) | Médio |

| **Preditiva** | Quando os dados indicam desgaste | Baixo (age na hora certa) | Baixo |

> Exemplo: trocar o óleo do carro a cada 10.000km é preventiva. Ter um sensor que analisa a viscosidade do óleo e avisa quando ele realmente degradou é preditiva.

### Energy Harvesting

Sensores em locais inacessíveis (dentro de tubulações, no topo de torres) não podem depender de bateria que precisa ser trocada.

**Fontes de energia do ambiente:**

- **Solar:** painéis minúsculos em sensores externos

- **Vibração:** a própria vibração da máquina gera energia piezoelétrica para o sensor

- **Temperatura:** diferença térmica entre a máquina e o ambiente (efeito Seebeck)

> Resultado: sensor "eterno" que nunca precisa de manutenção de bateria.

### OEE — Overall Equipment Effectiveness

Métrica que mede a eficiência real de um equipamento:

```

OEE = Disponibilidade × Performance × Qualidade

```

> Exemplo: máquina disponível 90% do tempo, operando a 85% da velocidade máxima, com 95% de peças boas = OEE de 72.7%. Com IIoT, esse número é calculado automaticamente em tempo real.

### Segurança cibernética na convergência TI/OT

> **Nota:** segurança aparece em três lugares neste guia porque ela permeia toda a IIoT: no hardware (Root of Trust, seção 2), na arquitetura de rede (air-gap, aqui) e nos fundamentos (prioridades TI vs OT, seção 1). São três camadas do mesmo problema.

**O mito do air-gap:** "minha rede industrial está isolada, então está segura". Não funciona mais — qualquer pen drive, laptop de manutenção ou gateway mal configurado é um vetor de ataque.

**Defesa em profundidade — as camadas de proteção:**

```

Internet → [ Firewall ] → [ DMZ Industrial / IDMZ ] → [ Rede OT ]

↑

zona desmilitarizada industrial:

nenhum tráfego passa direto entre

a internet e a rede de máquinas

```

Cada camada assume que a anterior pode ser comprometida. Se o firewall cair, a IDMZ ainda protege. Se a IDMZ cair, a rede OT ainda tem segmentação interna.

**Norma IEC-62443:** padrão internacional de segurança para sistemas de automação industrial. Define zonas de segurança, níveis de maturidade e requisitos por criticidade.

**Princípio:** Security by Design — segurança pensada desde o início do projeto, não adicionada depois como um "patch".

> Exemplo do mundo real: o ataque Stuxnet (2010) destruiu centrífugas de enriquecimento de urânio no Irã através de uma rede que se acreditava estar completamente isolada. O vetor de entrada foi um pen drive.

---

## Cola Rápida — Todos os Conceitos

```

─── ARQUITETURAS ────────────────────────────────────────────────────────

Edge Computing:   processar perto da fonte → menos latência, menos banda

Fog Computing:    servidor local (prédio/fábrica) → agrega vários edges

Cloud:            análise histórica, treinamento de IA, visão global

Pirâmide Autom.:  Sensor → CLP → SCADA → MES → ERP (IIoT "achata" isso)

RAMI 4.0:         modelo de referência da Indústria 4.0

Digital Twin:     cópia virtual alimentada por sensores em tempo real

─── PROTOCOLOS ──────────────────────────────────────────────────────────

MQTT:             pub/sub com broker, leve, escalável

QoS 0:          dispara e esquece (sem garantia)

QoS 1:          entrega pelo menos uma vez (pode duplicar)

QoS 2:          entrega exatamente uma vez (mais lento, mais seguro)

DDS:              peer-to-peer, sem broker, tempo real crítico

AMQP:             filas + exchanges, garantia de entrega, corporativo

XMPP:             XML, presença/estado do dispositivo

OPC UA:           cliente-servidor, semântica rica, CLP/SCADA

Modbus:           protocolo legado (1979), mestre-escravo, RS-485/TCP

─── CONECTIVIDADE ───────────────────────────────────────────────────────

LoRaWAN:          longo alcance (>10km), baixo consumo, baixa taxa

NB-IoT:           cobertura celular, QoS garantido, médio consumo

5G URLLC:         1.2ms latência, substitui cabo em robótica e AGVs

TSN:              Ethernet com garantias de tempo (une TI + OT)

Retrofit:         modernizar máquina legada com sensores externos

─── HARDWARE ────────────────────────────────────────────────────────────

Root of Trust:    chip criptográfico isolado, Secure Boot

TMR (FPGAs):      redundância tripla — 2 de 3 sensores definem o valor

Energy Harvesting: sensor alimentado por vibração/solar/calor do ambiente

Sensor MEMS:      miniaturizado, estável termicamente, baixo custo

Piezoelétrico:    gera carga elétrica sob pressão, ótimo para alta freq.

─── STACK MING ──────────────────────────────────────────────────────────

M — Mosquitto:    broker MQTT, porta de entrada dos dados

I — InfluxDB:     banco de séries temporais, dados brutos

N — Node-RED:     orquestração low-code, transforma e roteia dados

G — Grafana:      dashboard técnico, thresholds, alertas

─── STACK WEB (projeto do professor) ────────────────────────────────────

Dados brutos:     InfluxDB — alta frequência, volume gigante

Dados consol.:    MySQL — avg/min/max por janela de 5min

Job de consol.:   roda a cada 30s, lê InfluxDB → calcula → MySQL → alertas

API REST:         /api/sensors, /api/metrics, /api/alerts

Frontend:         React + TypeScript, polling a cada 30s

Docker Compose:   7 serviços, rede interna, 1 comando sobe tudo

USE_MOCK=true:    simula dados sem hardware físico

─── CONCEITOS INDUSTRIAIS ───────────────────────────────────────────────

Manutenção pred.: age quando dados indicam desgaste, não por calendário

OEE:              Disponibilidade × Performance × Qualidade

TI vs OT:         TI prioriza Confidencialidade; OT prioriza Disponibilidade

IEC-62443:        norma de segurança para automação industrial

Air-gap:          isolamento físico de rede — não é mais suficiente sozinho

IDMZ:             zona desmilitarizada industrial entre internet e rede OT

```

---

*Material baseado no conteúdo e projeto prático do professor. Bons estudos!*

---

## 8. Stack MING + Stack Web (Arquitetura Enterprise)

> Esse é o projeto real do professor — vai além da Stack MING básica e mostra como ela se conecta a uma aplicação web completa.

### O problema que a Stack Web resolve

A Stack MING é ótima para ingestão e monitoramento técnico. Mas e quando você precisa de uma **aplicação para o usuário final** — com login, relatórios, histórico tratado, alertas gerenciados?

O Grafana não é uma aplicação de negócio. Ele é uma ferramenta de observabilidade técnica. Para entregar valor ao usuário, você precisa de uma camada a mais.

> Analogia: o Grafana é o painel de instrumentos do mecânico. O frontend da Stack Web é o painel do motorista — mais simples, mais focado no que importa para quem usa.

### Arquitetura completa

```

[ ESP32 / Dispositivo IoT ]

↓  publica MQTT

[ M — Mosquitto ]

↓  subscreve

[ N — Node-RED ]

↓  escreve

[ I — InfluxDB ]  ← DADOS BRUTOS (alta frequência)

↓                    ↓

[ G — Grafana ]    [ Backend Node.js ]  ← lê, consolida

(monitoramento         ↓  escreve

técnico)         [ MySQL ]  ← DADOS CONSOLIDADOS

↓

[ Frontend React ]

(dashboard do usuário)

```

### A separação fundamental: dados brutos vs consolidados

Esse é o conceito mais importante da arquitetura enterprise:

| | Dados Brutos | Dados Consolidados |

|---|---|---|

| Onde ficam | InfluxDB | MySQL |

| Frequência | A cada segundo | A cada 5 minutos (média) |

| Volume | Gigantesco | Pequeno |

| Quem lê | Grafana, Node-RED | Backend, Frontend |

| Exemplo | `10:00:01 → 25.1°C` | `média do dia → 25.2°C` |

**Por que não deixar o backend ler direto do InfluxDB em tempo real?**

> Imagina 500 sensores enviando dados a cada segundo. O backend recebendo requisições do frontend a cada 5 segundos tentaria processar 2.500 leituras brutas por consulta. A API travaria. O usuário veria tela de carregamento.

> Com a separação: o backend só lê do MySQL (dados já calculados). A consulta retorna em milissegundos.

### O Job de Consolidação — o coração da Stack Web

O backend tem um **job periódico** (cron) que roda a cada 30 segundos e faz:

```

1. Lê leituras brutas do InfluxDB (últimos 5 minutos)

2. Agrupa por sensor + métrica

3. Calcula avg / min / max de cada grupo

4. Salva no MySQL (metrics_consolidated)

5. Verifica thresholds → gera alertas automáticos

6. Atualiza status dos sensores (online / warning / offline)

```

**Exemplo de threshold configurado no backend:**

```javascript

const THRESHOLDS = {

temperature: { warn: 28,  danger: 35  },  // °C

humidity:    { warn: 70,  danger: 85  },  // %

co2:         { warn: 600, danger: 800 },  // ppm

noise:       { warn: 70,  danger: 90  },  // dB

};

```

> Se a temperatura média dos últimos 5 minutos passar de 28°C → alerta `warning`. Passou de 35°C → alerta `danger`. O sistema cria o alerta no MySQL automaticamente, sem intervenção humana.

### APIs REST do Backend

O backend expõe 4 grupos de endpoints:

| Endpoint | O que retorna |

|----------|--------------|

| `GET /api/sensors` | Lista todos os sensores com status atual |

| `GET /api/sensors/:id` | Detalhe + últimas leituras de um sensor |

| `GET /api/metrics` | Resumo consolidado de todas as métricas |

| `GET /api/metrics/:metric/trend` | Série histórica para gráficos (sparklines) |

| `GET /api/alerts` | Lista de alertas (ativos ou todos) |

| `PATCH /api/alerts/:id/resolve` | Marca alerta como resolvido |

> Isso é uma **API REST** clássica — o frontend faz `fetch()` nesses endpoints e exibe os dados. O backend nunca "empurra" dados; o frontend **puxa** a cada 30 segundos (polling).

### O Frontend React

Aplicação em **React + TypeScript** com duas telas:

1. **Landing Page** — explica a arquitetura (MING + Web)

2. **Dashboard** — painel operacional em tempo real

O dashboard exibe:

- **StatsBar:** total de sensores, quantos online/offline/em alerta

- **MetricCards:** card por métrica (temperatura, umidade, CO₂...) com valor atual + sparkline de tendência

- **SensorTable:** tabela com status, bateria e sinal de cada sensor

- **AlertFeed:** feed de alertas ativos com botão "resolver"

**O hook `useIoTData`** centraliza toda a lógica de dados:

```typescript

// Busca tudo em paralelo a cada 30 segundos

const [sensors, metricSummaries, alerts] = await Promise.all([

fetchSensors(),

fetchMetrics(),

fetchAlerts("all"),

]);

```

> Analogia: o hook é como um assistente que vai buscar os dados, organiza tudo numa bandeja e entrega para os componentes. Os componentes só se preocupam em exibir — não sabem de onde vêm os dados.

### O ESP32 — o dispositivo IoT

O código do ESP32 (simulado no Wokwi) é simples:

```cpp

// Conecta no Wi-Fi

WiFi.begin("Wokwi-GUEST", "");

// Conecta no broker MQTT

client.setServer("mqtt", 1883);

// A cada 5 segundos, publica temperatura simulada

float temp = random(20, 35);

sprintf(msg, "{\"temp\": %.2f}", temp);

client.publish("iot/temperatura", msg);

```

> O dispositivo não sabe nada sobre banco de dados, backend ou frontend. Ele só publica no tópico MQTT. Quem decide o que fazer com o dado é o Node-RED.

### Docker Compose — toda a infraestrutura num arquivo

O `docker-compose.yml` sobe **7 serviços** com um único comando:

```

docker compose up

```

| Serviço | Porta | Função |

|---------|-------|--------|

| `mqtt` (Mosquitto) | 1883 | Broker MQTT |

| `nodered` | 8082 | Orquestração de fluxos |

| `influxdb` | 8083 | Banco de séries temporais |

| `grafana` | 8084 | Dashboard técnico |

| `backend` | 8080 | API REST (Node.js) |

| `mysql` | 3306 | Banco relacional |

| `frontend` | 80 | Interface web (React) |

> Todos os serviços se comunicam pela **rede interna do Docker**. O backend acessa o MySQL pelo hostname `mysql` (não `localhost`). O Node-RED acessa o InfluxDB pelo hostname `influxdb`. Nada precisa sair para a internet.

### Modo Mock — estudar sem hardware

O backend tem uma variável `USE_MOCK=true` que gera dados simulados de 5 sensores (s1 a s5) com 6 métricas cada, sem precisar de ESP32 físico nem InfluxDB com dados reais.

> Isso é exatamente o conceito de **simulação** que o professor menciona no roteiro — validar a arquitetura sem gastar com hardware.

### Por que monorepositório?

O projeto inteiro (backend + frontend + MING + IoT) está num único repositório. Em produção enterprise, cada parte seria um repositório separado com times independentes. Aqui, a escolha foi **simplicidade educacional** — um `git clone` e tudo funciona.

Segurança Cibernética na IIoT

A norma IEC-62443 define requisitos para sistemas de automação industrial (IACS), dividida em geral (visão geral), políticas/procedimentos, sistema e componente; prioriza disponibilidade em OT vs. confidencialidade em TI. O IDMZ (Industrial Demilitarized Zone) atua como buffer entre rede OT e enterprise (nível 3.5 do Purdue Model), usando mirrors de historiadores para compartilhar dados sem conexões diretas. Air-gap é mito: ataques como Stuxnet usam vetores físicos; adote defesa em profundidade com segmentação e Zero Trust.

Conectividade Expandida

SigFox: LPWAN ultra-narrowband, longo alcance (>10km), baixo consumo, unidirecional principal (0G), usa ISM sub-GHz; ideal para telemetria simples como medidores. Complementa LoRaWAN (bidirecional aberto) e NB-IoT (celular com QoS).

Manutenção e Métricas Industriais

| Tipo | Quando age | Custo | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| Reativa | Após quebra | Alto (paradas não planejadas) | Alto |
| Preventiva | Calendário fixo | Médio (troca prematura) | Médio |
| Preditiva | Dados indicam desgaste | Baixo (justo a tempo) | Baixo |

OEE (Overall Equipment Effectiveness): OEE=Disponibilidade×Performance×Qualidade; mede eficiência real, calculada em tempo real via IIoT.

Simuladores de Rede

| Simulador | Foco | Uso |
| --- | --- | --- |

| Simulador | Foco | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cooja | Contiki OS, sensores limitados | Redes de baixo recurso |
| NS-3 | Matemático, grande escala | Pesquisa acadêmica |
| TOSSIM | TinyOS | Motes simulados |
| Wokwi | Arduino/ESP32 browser | Prototipagem rápida |

Arquitetura de Referência

RAMI 4.0: Organiza Indústria 4.0 em fluxo: Dispositivo (sensores) → Comunicação (MQTT/OPC UA) → Processamento (Node-RED) → Armazenamento (InfluxDB) → Visualização (Grafana). Integra Stack MING perfeitamente.