IoT:

Qualquer objeto físico conectado com outro pela internet

Bases do iot:

- Hardware

- Conectividade

- Processamento de dados

Conceitos fundamentais:

- A tecnologia está em todo lugar de forma invisível

- Conectividade entre dispositivos

- Dispositivos tomam decisões simples sem intervenção humana

- Tem sensores

IIoT: Iot na indústria (tem mais regras)

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): Protocolo para iot

- Estrutura html:

Método: Get, Post, Put, Patch, Delete, Info

Url: domínio.com/mobile/home

Parâmetros: ?q=busca

Header: token, tipo de dados

Body: Dados do formulário

- Estrutura MQTT:

Método: Publisher, Subscriber

Url: domínio.com

Topico: mobile/home

Body: payload

LoRaWAN: Pega super longe, mas é super lerdo

Com o IoT dispositivos interagem com aplicações (se protocolo http, não funciona bem porque ele sempre precisa da resposta de alguém para ir para a próxima etapa e o dispositivo é limitado, por isso mqtt é melhor, é assíncrono)

http – mensagens passam pelo servidor, mqtt usa uma pessoa de intermediário (o nome da pessoa é broker, um serviço de mensageria)

Pós 4ºrevolução industrial existem dois tipos de dispositivos:

- Microcontroladores: ESP32

- CLP

Stack ming: união de ferramentas para gerenciamento de dados IoT (MQTT na verdade é o broker) (é nessa ordem mesmo a comunicação)

Broker não processa, NodeRED faz isso

CLP pode se comunicar diretamente com NodeRED

Influx é um banco para IoT (específico para series temporais)

Grafana para visualização (tipo power bi)

O nosso back-end em java se conecta diretamente com o influx

Lorawan:

Usa o Chirp Spread Spectrum (CSS), ou seja, alterna entre os sinais de frequência para ir para o que é menos trafegado no momento, evitando conflitos, mas correndo o risco de perder dados ao trocar. Pró: Longa distância. Contra: não aguenta quase nada de peso, só dispositivo IoT mesmo

Classes Lorawan:

- A: Maior economia, protocolo ALOHA, hibernação profunda, bateria em 1ºlugar

- B: Intermediário, comunicação sincronizada, janelas programadas.

- C: Rede elétrica, escuta contínua, sem latência, exige fonte de energia externa.

NB-IoT (LTE Cat-NB): Pequenos volumes de dados

LTE-M: Altos volumes de dados

Ferramenta Simbuild: transforma a lógica na biblioteca do sistema